- KOSTELNÍ HLAVNO

územní plán

pořizovatel: Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
odbor územního rozvoje a památkové péče

PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6

Šumberova 8

- Název územně plánovací dokumentace - ÚPD:  Kostelní Hlavno
územní plán

Řešené území: Administrativní území obce Kostelní Hlavno zahrnující katastrální 
  území Kostelní Hlavno

- Pořizovatel: Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
odbor územního rozvoje a památkové péče

- Projektant: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6, Šumberova 8

projektant:  Ing. Stanislav Zeman

autorizovaný urbanista

číslo autorizace: ČKA 02 220

### Živnostenský rejstřík č.ŽO/U1801/2007/Rac

###### IČO: 14 938 634

###### DIČ: 006-380519/032

Zpracovatelé jednotlivých částí textové a grafické dokumentace:

Ing. Stanislav Zeman 					- zodpovědný projektant

Ing. Miroslav Fiala				- urbanistická koncepce, technická vybavenost

RNDr. Zdeněk Tomáš 				- celková redakce zprávy, demografie, odnětí ZPF

Ing. Jan Majer									- Územní systém ekologické stability

Ing. Antonín Janovský					- dopravní řešení

Firma Dináto										- digitální zpracování

Záznam o účinnosti územního plánu:

| Označení správního orgánu, který změnu vydal: | Zastupitelstvo obce Kostelní Hlavno |
| --- | --- |
| Číslo jednací: | 26/2010 |
| Datum vydání: | 21.7.2010 |
| Datum nabytí účinnosti: | 5.8.2010 |
| Jméno a příjmení, funkce a podpis oprávněné úřední osoby pořizovatele, otisk úředního razítka: | Ing. akad. arch. Sylva Matějková referentka odboru územního rozvoje a památkové péče Městského úřadu Brandýs nad Labem-Stará Boleslav |

Obsah:

| a) Vymezení zastavěného území | 4 |
| --- | --- |
| b) Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot | 4 |
| c) Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně | 5 |
| d) Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování | 6 |
| 1) Doprava | 6 |
| 2) Technické vybavení | 7 |
| 3) Odpadové hospodářství | 9 |
| e) Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, Územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, dobývání nerostů | 9 |
| f) Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití | 10 |
| 1) Zastavěná území a zastavitelné plochy | 10 |
| 2) Nezastavitelné plochy | 15 |
| g) Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit | 16 |
| 1) Veřejně prospěšné stavby | 16 |
| 2) Veřejně prospěšná opatření | 17 |
| 3) Stavby a opatření k zajištění obrany a bezpečnosti státu | 18 |
| 4) Plochy pro asanaci | 20 |
| h) Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo | 20 |
| 1) Veřejně prospěšné stavby | 20 |
| 2) Veřejně prospěšná opatření | 22 |
| i) Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií podmínkou pro rozhodování | 22 |
| j) Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části | 22 |

a) Vymezení zastavěného území

V grafické dokumentaci územního plánu je ve výkrese „Základní členění území“ uvedena hranice zastavěného území obce dle § 58 zákona č. 183/2006 Sb. Tato hranice byla vymezena ke dni 15.5. 2008.

Celková rozloha zastavěného území obce Kostelní Hlavno činí 41,0 ha, což představuje 6,6 % řešeného území. Zastavěné území tvoří relativně kompaktní urbanistický půdorys.

b) Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot

Koncepce rozvoje území obce vychází z její geografické polohy v zájmovém území města Brandýs nad Labem-Stará Boleslav a v blízkosti čtyřpruhové rychlostní silnice R10. Přesto, že se obec nachází v zemědělsky intenzivní krajině, s malou lesnatostí a s málo četnou krajinnou zelení, vytváří hodnotné prostředí pro kvalitní bydlení. Sídlo svým architektonicko-urbanistickým uspořádáním na relativně malém, kompaktně zastavěném území, s hodnotnou strukturou ploch bydlení venkovského charakteru vykazuje vysokou hodnotu danou historickým vývojem urbanistického uspořádání sídla. Tyto hodnoty územní plán plně respektuje a stabilizuje stávající uliční systém silnic a místních komunikací, jakož i dominantní polohu kostela a centrálního prostoru obce na křižovatce silnic III/24424 a III/2752. Cenné jsou zvláště plochy v okolí kostela, školy a sportovního stadionu a v centru na nově upravené návsi.

Pro další rozvoj obce vymezuje územní plán nové plochy bydlení dle § 4 vyhlášky č.501/2006 Sb. v jižní polovině obce, s těžištěm budoucí výstavby v západním a v jihovýchodním sektoru sídla. Pro lepší zpřístupnění nových ploch navrhuje územní plán okružní místní komunikaci o šířce 12 m s funkcí sběrného okruhu, umožňujícího dobré zpřístupnění všech navržených ploch. Součástí tohoto sběrného okruhu bude páteřní komunikace o šířce 10 m, procházející středem obce a propojující jižní část sídla s jeho severní částí ve směru ke škole. Tato místní komunikace by měla plnit funkci promenádní ulice v těžišti nově zastavěného území.

Celkem navrhuje územní plán 125-140 nových stavebních pozemků pro rodinné domy o rozloze 1 200-1 400 m2 s tím, že pozemky navazující na stávající zástavbu budou menší a ve směru k okraji sídla se budou zvětšovat až na uvedené maximum. Tím bude zajištěn plynulý přechod budoucí zástavby obce do volné zemědělské krajiny. Na velkých plochách bude převažovat zahradní zeleň nad zpevněnými plochami. To by mělo přispět k přirozené integraci sídla do okolní hodnotné polabské krajiny.

Přírodní hodnoty území obce respektuje územní plán ochranou liniových porostů podél vodotečí a komunikací a ochranou kvalitního zemědělského půdního fondu v okolí sídla. Na území biocenter a biokoridorů (vymezených v rámci Územního systému ekologické stability) není navržena žádná výstavba.

Kromě ochrany přírodních hodnot respektuje územní plán i ochranu nemovité kulturní památky: kostela sv. Petra v okovech (rejstř.č. 30559/2-1608), do jehož blízkosti nenavrhuje žádnou novou výstavbu. Nové plochy pro bytovou výstavbu jsou vymezeny tak, aby bylo vytvořeno kompaktní, téměř čtvercové půdorysné uspořádání sídla.

Z demografického hlediska vytváří územní plán předpoklady pro zastavení úbytku obyvatel. Pokud by se naplnily plochy vymezené územním plánem, mohla by obec pojmout až cca 140 nových rodinných domů. Při počtu cca 3 obyvatel na jeden rodinný dům a při úbytku bytů ve výši 0,06 % ročně by zde tak mohlo žít až 800 obyvatel (tedy dvojnásobek současného stavu). Tímto počtem by obec překonala svůj populační vrchol z roku 1910, kdy zde bylo sečteno 723 obyvatel.

Územní plán zajišťuje trvale udržitelný rozvoj obce. Prostřednictvím ochrany přírody, krajiny a zemědělského půdního fondu a uchování hospodářského potenciálu řešeného území (který spočívá zejména v rozvoji podnikatelských aktivit) lze zajistit trvale udržitelný rozvoj obce po velmi dlouhou dobu.

c) Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně

Urbanistická koncepce budoucího rozvoje Kostelního Hlavna sleduje cílové a prakticky konečné vymezení urbanistického půdorysu sídla, s cílem jeho zkompaktnění a arondace tak, aby byly do tohoto cílového urbanistického půdorysu zahrnuty proluky, které vytvořily výběžky zastavěného území sídla v jeho severozápadním a severovýchodním sektoru a v jeho jižním a převážně jihozápadním sektoru. Navíc rozsah tohoto vyplňujícího prostoru předurčuje okružní sběrná komunikace.

V důsledku tohoto urbanistického řešení nedojde k vymezení „chobotnicovitě“ řešeného urbanistického půdorysu, který by narušil historický rozvoj sídla. Proto je zároveň cílem územního plánu řešit zastavitelné plochy rodinných domů na nadstandardně velkých stavebních parcelách tak, aby zde svým rozsahem nad zpevněnými plochami výrazně převyšovala zahradní zeleň, a to jak na soukromých, tak i na veřejných plochách a prostranstvích.

Po vydání územního plánu by nemělo docházet k jeho následným změnám, s cílem rozšířit navržený urbanistický půdorys sídla o nové zastavitelné plochy. To má většinou za následek narušení struktury a kapacity technické infrastruktury, která je dimenzována na navržený počet rodinných domů v územním plánu.

Územní plán vymezuje na území obce celkem 9 zastavitelných ploch rodinných domů.

| Číslo plochy | Využití plochy | Rozloha plochy v ha | Orientační počet rodinných domů |
| --- | --- | --- | --- |
| BV1 | Plocha bydlení venkovského charakteru | 8,31 | 55-60 |
| BV1a | Plocha bydlení venkovského charakteru | 1,81 | 11-13 |
| BV1b | Plocha bydlení venkovského charakteru | 1,27 | 8-10 |
| BV1c | Plocha bydlení venkovského charakteru | 0,97 | 6-7 |
| BV2 | Plocha bydlení venkovského charakteru | 0,32 | 2-3 |
| BV3 | Plocha bydlení venkovského charakteru | 6,33 | 40-45 |
| BV4 | Plocha bydlení venkovského charakteru | 0,24 | 1-2 |
| BV5 | Plocha bydlení venkovského charakteru | 0,27 | 1-2 |
| BV6 | Plocha bydlení venkovského charakteru | 0,16 | 1-2 |

Nové plochy pro základní občanskou vybavenost nejsou vymezovány. Pouze komerční občanská vybavenost je navrhována v rámci přestavby původních selských dvorců v centru sídla a v rámci regulativů je připuštěna související občanská vybavenost na nových plochách bydlení venkovského charakteru v rámci celého sídla. Další přestavbové území je vymezeno v prostorech původního výrobního areálu ve východní části Kostelního Hlavna (plochy SO1 a SO2).

Navíc navrhuje územní plán mezi plochami BV1, BV1b a BV2 a dále u ploch BV1c a BV3 pět ploch veřejné zeleně (VZ1-VZ5) o celkové rozloze 2,40 ha.

d) Koncepce veřejné infrastruktury, 
 včetně podmínek pro její umísťování

1. Doprava

Silnice

Územní plán nenavrhuje na území obce Kostelní Hlavno žádné nové silnice ani směrové úpravy stávajících silnic. Nezbytné však budou šířkové úpravy silnic v rámci běžných úprav silniční sítě.

Místní komunikace

Územní plán navrhuje jednu obvodovou místní komunikaci (o šířce 12 m s oboustrannými chodníky a s pruhem zeleně) podél západního, jižního a jihovýchodního okraje sídla, přičemž na západě a na jihu bude tato komunikace procházet největšími plochami bydlení BV1 (resp. plochou BV1c a mezi plochami BV1 a BV1a) a BV3. Na severozápadním a jihovýchodním okraji budoucího urbanistického půdorysu sídla (na severním okraji plochy BV1 a v jihovýchodním sektoru plochy BV3) budou na této komunikaci zřízeny dvě kruhové křižovatky. Kromě této obvodové komunikace je navržena promenádní ulice v západní části sídla o šířce 10 m pro zpřístupnění školy. Další místní komunikace zpřístupňují obytné objekty na ploše BV3.

Navržené místní komunikace (kromě obvodové a promenádní komunikace) musejí odpovídat § 22 vyhlášky 501/2006 Sb., vydané k novému stavebnímu zákonu č.183/2006 Sb. (šířka vozovky 6 m a šířka chodníků 2 m) a zároveň musejí sloužit jako veřejná prostranství.

Veřejná doprava

Územní plán nenavrhuje v organizaci veřejné autobusové dopravy žádné zásadní změny. Pouze navrhuje přestavbu obou zastávek (včetně vybudování zálivů), bez nároků na nové plochy.

Komunikace pro pěší a cyklisty

Územní plán nenavrhuje na území obce žádné cyklistické stezky nadregionálního významu.

V rámci výstavby nových místních komunikací v navržených plochách pro bydlení jsou navrhovány chodníky po obou stranách komunikací o minimální šířce 2 m a územní rezervy potřebné pro zajištění dopravní obslužnosti dle ČSN 736425. Nové komunikace musejí plnit funkci veřejných prostranství.

Plochy pro dopravu v klidu

Územní plán navrhuje nové parkoviště na východním okraji sídla, v prostoru, kde se budoucí obvodová místní komunikace napojí na silnici III/24424. Parkování u nové zástavby bude přímo na stavebním pozemku, kde budou dvě místa pro parkování vozidel, z nichž jedno bude v garáži.

2. Technické vybavení

- Odtokové poměry, vodní toky a nádrže

Územní plán vymezuje vodní plochu VP1 (o rozloze 0,21 ha) v rámci veřejného prostranství v západním sektoru sídla. Žádné úpravy vodních toků nejsou navrhovány. Podél vodotečí je ponechán nezastavitelný manipulační pruh o šířce 6 m pro přístup správce toků.

V rámci výrobních areálů budou v případě nutnosti realizovány retenční nádrže s regulovanými odtoky dešťových vod a dešťové vody kontaminované ropnými látkami budou předčištěny na vhodných a dostatečně kapacitních odlučovačích ropných látek.

Zásobování pitnou vodou

Územní plán navrhuje zásobení pitnou vodou Kostelního Hlavna prostřednictvím vodovodního přivaděče z Hlavence (z vodárny patřící armádě České republiky). Na nový obecní vodovod bude napojena stávající i nová výstavba.

Odkanalizování a čištění odpadních vod

Územní plán navrhuje vybudování oddílné splaškové tlakové kanalizace, s čerpáním odpadních vod do kanalizačního systému obce Hlavenec, odkud bude vedeno výtlačné potrubí do čistírny odpadních vod AČR Stará Boleslav. Podmínkou připojení je modernizace ČOV, kterou vojenská správa v Hlavenci připravuje.

Likvidace srážkových odpadních vod je navržena zasakováním do veřejné zeleně, popř. retencí na vlastním pozemku a svedením do místních vodotečí.

Elektrická energie

Územní plán navrhuje na území obce Kostelní Hlavno výstavbu tří nových transformačních stanic. Ty by měly doplnit šest stávajících trafostanic.

Nové transformační stanice by měly být lokalizovány na plochách s největším množstvím rodinných domů. Jsou to plochy BV1, BV1a a BV3, kde bude realizováno dohromady cca 110 rodinných domů. Pro tyto plochy bude, s ohledem na jejich velikost, nutné před zahájením přípravy budoucí výstavby zpracovat územní studie (viz kapitola i). V rámci těchto územních studií budou určeny uliční řady, tj. místní komunikace s funkcí veřejných prostranství. Součástí těchto veřejných prostranství budou také nové trafostanice, které budou dále blíže lokalizovány a specifikovány v rámci následné územně plánovací dokumentace, tj. v rámci územních a stavebních řízení.

Územní plán zároveň určuje výstavbu trafostanic v případných regulativech pro jednotlivé funkční plochy navržené k zástavbě na území celé obce, kde je technická infrastruktura uváděna jako nedílná součást nové výstavby (viz kapitola f.1).

Plyn

Územní plán plynofikaci obce nenavrhuje.

Spoje

V rámci územního plánu je navrženo rozšíření místní telefonní sítě do lokalit soustředěné navrhované výstavby a napojení účastnických stanic v trase provedením doplňkové kabelové telekomunikační sítě.

3. Odpadové hospodářství

Územní plán nenavrhuje žádné změny v rámci současné likvidace odpadů.

e) Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch 
 a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, 
 Územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, 
 protierozní opatření, dobývání nerostů

Při tvorbě krajinného prostředí je územní plán zaměřen především na vymezení Územního systému ekologické stability a vymezuje pět ploch veřejné zeleně 
(VZ1 až VZ5) o celkové rozloze 2,40 ha a vodní nádrž VP1.

Na správním území obce Kostelní Hlavno byla v rámci lokálního Územního systému ekologické stability vymezena soustava 5 lokálních biocenter a 4 lokálních biokoridorů.

Navrhovaná opatření v jednotlivých biocentrech a biokoridorech jsou uvedena v následující tabulce.

#### BIOCENTRA

| Název | # Označení | Návrh opatření |
| --- | --- | --- |
| Nad Kostelním Hlavnem | 361 | Založit na orné půdě trvalé travní porosty, podél cesty doplnit dřeviny. |
| Na stráni | 362 | Zachovat ráz lokality, jehličnaté stromy nahradit list-náči a keři, na orné půdě založit trvalé travní porosty. |
| Na pískách | 363 | Založit lesní porost na ploše min. 3 ha - acidofilní borová doubrava, typologická jednotka 2K3 |
| Končiny | 365 | Hospodařit dle LHP, při obnově podpořit přirozenou druhovou skladbu dle typologické jednotky. |

#### BIOKORIDORY

| Název | # Označení | Návrh opatření |
| --- | --- | --- |
| Na pískách - Končiny | 300 | Hospodařit v lese dle LHP a podpořit přirozenou druho-vou skladbu dle typologické jednotky (v polní části založit a doplnit na minimální parametry) |
| Hlavenecká svodnice | 317 | Doplnit na minimální parametry. |
| V Koutech | 318 | Doplnit v polní trati na minimální parametry a v lesním porostu při obnově podpořit přirozenou druhovou skladbu dle typologické jednotky. |

Vzhledem k morfologickým a hydrologickým poměrům patří obec Kostelní Hlavno mezi území ohrožená vodní erozí. Proto je v rámci ochrany zemědělské půdy proti vodní erozi navrženo doplnění krajinné zeleně podél polních cest a na mezích, popř. výsadba zatravněných, křovinných nebo zalesněných pásů ve formě vsakovacích a sedimentačních pásů. Přesnou lokalizaci těchto opatření určí pozemkové úpravy. Výsadba krajinné zeleně vytváří navíc, spolu s polními cestami, lepší propustnost zemědělskou krajinou.

Územní plán navrhuje na území obce hlavní protipovodňová opatření v severovýchodní části sídla, s cílem svést přívalové povodňové vody mimo obec směrem do prostoru zvaném „Ve strži“.

Obec Kostelní Hlavno nepatří mezi významné rekreační oblasti. Územní plán nenavrhuje žádné plochy pro zahrádkářské osady ani jiné rekreační domky. I nadále zůstane hlavní formou individuální rekreace chalupaření.

Do jihozápadního okraje řešeného území zasahuje v rozsahu 65,5 ha schválený prognózní zdroj nevyhrazené suroviny - štěrkopísků č.9370035 „Kostelní Hlavno“ (což je cca desetina celkového rozsahu prognózního zdroje). Z rozlohy spadající do k.ú. Kostelní Hlavno bude nutno vyjmout celkem 1,5 ha ploch navržených územním plánem pro bydlení (plocha BV1c a jižní části ploch BV1 a BV1a). Vyjmutí bude dohodnuto s Ministerstvem životního prostředí, odborem ochrany horninového a půdního prostředí, což nebude (s ohledem na okrajovou polohu zdroje na území obce a rozsah dotčeného území zdrojem č.9370035) dle sdělení Ministerstva životního prostředí problém.

f) Stanovení podmínek pro využití ploch 
 s rozdílným způsobem využití

- Zastavěné území a zastavitelné plochy

| PLOCHY BYDLENÍ |  |
| --- | --- |
| PLOCHY BYDLENÍ VENKOVSKÉHO CHARAKTERU S PŘEVAHOU SELSKÝCH STAVEB |  |
| Hlavní využití | rodinné domy |
|  | parkování v rámci vlastního pozemku |
|  | místní komunikace |
|  | veřejná prostranství a veřejná zeleň |
| Přípustné využití | parkoviště pro osobní automobily |
|  | pěstování zeleniny a ovoce pro vlastní potřebu |
|  | chov drobného domácího zvířectva |
|  | dětská hřiště |
|  | služby a občanská vybavenost |
|  | technická infrastruktura |
| Podmíněně přípustné využití | stavby pro drobné podnikání, které nesnižují kvalitu životního prostředí, pohodu bydlení ve vymezené ploše a jsou slučitelné s bydlením a slouží zejména obyvatelům v takto vymezené ploše |
| Nepřípustné využití | veškeré stavby a zařízení, které nesouvisí s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím |
| Podmínky prostorového uspořádání | maximální výška zástavby: jedno nadzemní podlaží + obytné podkroví |
|  | sedlová střecha o sklonu min, 25o |
|  | výška novostaveb v zastavitelných plochách nesmí přesáhnout obvyklou výšku stávajících budov v obci |
|  | podíl zpevněných ploch max. 30 %, zbývajících 70 % je určeno pro zahradní zeleň |
|  | velikost stavebních pozemků 1 200 až 1 400 m2 |

| PLOCHY BYDLENÍ S PŘEVAHOU NOVÝCH INDIVIDUÁLNÍCH RODINNÝCH DOMŮ |  |
| --- | --- |
| Hlavní využití | rodinné domy |
|  | parkování v rámci vlastního pozemku |
|  | místní komunikace |
| Přípustné využití | veřejná prostranství a veřejná zeleň |
|  | parkoviště pro osobní automobily |
|  | pěstování zeleniny a ovoce pro vlastní potřebu |
|  | chov drobného domácího zvířectva |
|  | dětská hřiště |
|  | služby a občanská vybavenost |
|  | technická infrastruktura |
| Podmíněně přípustné využití | řadové domy |
|  | stavby pro drobné podnikání, které nesnižují kvalitu životního prostředí, pohodu bydlení ve vymezené ploše a jsou slučitelné s bydlením a slouží zejména obyvatelům v takto vymezené ploše |
|  | na plochách BV4, BV5 a BV6 je veškerá výstavba podmíněna souhlasným stanoviskem Vojenské ubytovací a stavební správy Praha |
|  | na plochách BV1, BV1a, BV1c, BV2, BV3 a BV4 zasahujících do území s provedenými melioračními zařízeními je výstavba přípustná až po projednání se správci provozovatelů a s vlastníky těchto zařízení |
| Nepřípustné využití | samostatné vjezdy k rodinným domům ze silnic III. třídy |
|  | veškeré stavby a zařízení, které nesouvisí s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím |
| PLOCHY BYDLENÍ S PŘEVAHOU NOVÝCH INDIVIDUÁLNÍCH RODINNÝCH DOMŮ |  |
| Podmínky prostorového uspořádání | maximální výška zástavby: jedno nadzemní podlaží + obytné podkroví |
|  | stavby musejí respektovat architektonicko-urbanistický charakter stávající zástavby |
|  | podíl zpevněných ploch max. 30 % |
|  | velikost stavebních pozemků 1 200 až 1 400 m2 |
|  | prostorové uspořádání lokalit bude navrženo v následném projektu tak, aby přístup a případný zásah požárních jednotek byl proveditelný mimo ochranná pásma nadzemního vedení VN 22 kV |
| ZAHRADY A SADY V ZASTAVĚNÉM ÚZEMÍ |  |
| Přípustné využití | ovocné stromy |
|  | samozásobitelská pěstitelská činnost a chovatelství bez staveb |
|  | oplocení |
|  | odstavování vozidel na vlastním pozemku |
| Podmíněně přípustné využití | stavby doplňkového charakteru (altán, skleník, kůlna, bazén, garáž) do 18 m2 |
| Nepřípustné využití | jakékoli jiné než přípustné a podmíněně přípustné využití |
| PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ |  |
| PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ |  |
| Hlavní využití | bytové domy |
|  | rodinné domy |
| Přípustné využití | veřejná prostranství a veřejná zeleň |
|  | místní komunikace |
|  | dětská hřiště |
|  | garáže, parkovací stání |
|  | služby a občanská vybavenost |
|  | dopravní infrastruktura |
|  | technická infrastruktura |

| PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ |  |
| --- | --- |
| Podmíněně přípustné využití | stavby pro drobné podnikání, které nesnižují kvalitu životního prostředí, pohodu bydlení ve vymezené ploše a jsou slučitelné s bydlením a slouží zejména obyvatelům v takto vymezené ploše |
|  | na ploše SO1 je veškerá výstavba podmíněna souhlasným stanoviskem Vojenské ubytovací a stavební správy Praha |
| Nepřípustné využití | veškeré stavby a zařízení, které nesouvisí s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím |
| Podmínky prostorového uspořádání | maximální výška zástavby: tři nadzemní podlaží + obytné podkroví |
|  | vyhrazené pozemky bytových domů mohou být oploceny |
|  | provozovny živností mohou být umístěny pouze ve vhodných prostorech bytových domů zejména v prvním nadzemním podlaží a nesmějí přesáhnout 500 m2 provozní plochy celkem |
|  | stavby musí respektovat architektonicko-urbanistický charakter stávající zástavby |
|  | podíl zpevněných ploch max. 30 % |
|  | velikost stavebních pozemků 1 200 až 1 400 m2 |
| Plochy občanského vybavení |  |
| OBČANSKÁ VYBAVENOST |  |
| Hlavní využití | školská zařízení |
|  | zdravotnické a sociální služby |
|  | stavby a zařízení pro kulturu a církevní účely |
|  | administrativa |
| Přípustné využití | stavby pro ochranu obyvatelstva |
|  | maloobchod, stravování, ubytování |
|  | veřejná prostranství a parkoviště |
|  | veřejná zeleň |
|  | sportovní plochy (tělocvičny, hřiště) |
| Podmíněně přípustné využití | úpravy a modernizace stávajících objektů včetně komplexní rekonstrukce, za podmínky, že nedojde ke zvýšení objektu o více než jedno podlaží |
| Nepřípustné využití | veškeré stavby a zařízení, které nesouvisí s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím |
| Podmínky prostorového uspořádání | výška objektů max. 15 m po hřeben střechy, zastavěnost max. 60%, zbytek budou tvořit plochy zeleně |
|  | výška max. 2 nadzemní podlaží a podkroví |
| PLOCHY PRO SPORT |  |
| Hlavní využití | hřiště |
|  | veřejná zeleň |
|  | veřejná prostranství a parkoviště |
| Přípustné využití | sociální zázemí (WC, umývárny, šatny) |
|  | komunikace |
|  | dětská hřiště |
|  | sportovní haly |
|  | nezbytná technická infrastruktura |
| Podmíněně přípustné využití | zařízení, která budou plnit doplňkovou službu ke sportovnímu zařízení (zařízení maloobchodní, stravovací a ubytovací) |
| Nepřípustné využití | hřiště pro moderní sporty se sportovními aktivitami vykazujícími zvýšenou hlučnost (například skateboarding, „U rampa“ a další) |
|  | veškeré další stavby a zařízení, které nesouvisí s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím |
| Podmínky prostorového uspořádání | oplocení do max. výše 2 m |
|  | zábrany za brankou fotbalového hřiště 5-7 m |
| HŘBITOV |  |
| Využití, včetně přípustných a nepřípustných regulativů, určuje statut pohřebišť a pietních míst |  |

| Plochy výroby a skladování |  |
| --- | --- |
| VÝROBA A SKLADY |  |
| Hlavní využití | výroba a skladování |
|  | ochranná zeleň |
|  | parkoviště |
| Přípustné využití | zemědělská výroba |
|  | stravování |
|  | manipulační plochy |
|  | objekty pro administrativu |
|  | sociální zázemí (WC, umývárny, šatny) |
|  | technická infrastruktura |
| Podmíněně přípustné využití | objekty pro průmyslovou výrobu, za podmínky, že nebudou překročeny imisní a hlukové limity |
|  | služební byty |
|  | v rámci projektové přípravy bude nutné konkrétní záměry ploch pro výrobu a sklady předložit odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Středočeského kraje k vyjádření, zda budou předmětem posuzování (tzv. EIA) podle § 4 odst. 1 zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí |
| Nepřípustné využití | veškeré další stavby a zařízení, které nesouvisí s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím |
| Podmínky prostorového uspořádání | podíl zpevněných ploch max. 60 %, zbytek budou tvořit plochy zeleně |
|  | výška staveb max. 12 m po hřeben střechy (mimo technologická zařízení, jako jsou komíny, telekomunikační věže) |
| PLOCHY ZEMĚDĚLSKÝCH STAVEB |  |
| Hlavní využití | zemědělská výroba s chovem hospodářských zvířat |
|  | ochranná zeleň |
|  | veřejná prostranství a parkoviště |
| Přípustné využití | manipulační plochy |
|  | skladové objekty |
|  | stravování |
|  | objekty pro administrativu |
|  | sociální zázemí (WC, umývárny, šatny) |
|  | veřejná zeleň |
|  | technická infrastruktura |
| Podmíněně přípustné využití | objekty pro další ustájení hospodářských zvířat, za podmínky, že negativní vlivy výroby nebudou zasahovat za hranice těchto pozemků |
| Nepřípustné využití | veškeré další stavby a zařízení, které nesouvisí s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím |
| Podmínky prostorového uspořádání | podíl zpevněných ploch max. 60 %, zbytek budou tvořit plochy zeleně |
| PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ |  |
| VEŘEJNÁ ZELEŇ |  |
| Přípustné využití | parkové úpravy ploch s květinovou výzdobou a lavičkami, mobiliář |
|  | výsadba stromů a keřů |
|  | polní cesty |
| Podmíněně přípustné využití | dětská hřiště |
| Nepřípustné využití | jakékoli jiné než přípustné a podmíněně přípustné využití |
| Podmínky prostorového uspořádání | rozmístění ploch s ohledem na průhledy na dominanty sídel a skladba dřevin odpovídající stanovištním podmínkám |

| VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ |  |
| --- | --- |
| Přípustné využití | občanská vybavenost |
|  | veřejná a izolační zeleň |
|  | nezbytná dopravní infrastruktura |
|  | nezbytná technická infrastruktura |
|  | dětské hřiště |
| Nepřípustné využití | vše, co nesouvisí s přípustným využitím |
| PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY |  |
| SILNICE III. TŘÍDY |  |
| Hlavní využití | doprava osobními a nákladními vozidly |
|  | doprava zemědělské techniky |
| Přípustné využití | mostky a propustky |
|  | parkoviště |
|  | podzemní vedení technické infrastruktury mimo vozovku |
|  | doprovodná zeleň podél komunikací |
| Podmíněně přípustné využití | cyklistická doprava |
|  | pěší doprava, pokud v místě nejsou chodníky |
|  | veřejné osvětlení |
| Nepřípustné využití | jakékoli jiné než hlavní, přípustné a podmíněně přípustné využití |
| MÍSTNÍ KOMUNIKACE (sběrné, obslužné, účelové) |  |
| Hlavní využití | příjezdy k objektům |
|  | parkování |
| Přípustné využití | pěší a cyklistický provoz |
|  | chodníky |
|  | veřejné osvětlení |
|  | stojany na kola |
|  | mobiliář |
|  | výsadba veřejné zeleně |
|  | odvodnění |
|  | podzemní vedení technické infrastruktury |
|  | bezbariérové přechody pro chodce |
| Nepřípustné využití | jakékoli jiné než hlavní a přípustné využití |
| Podmínky prostorového uspořádání | min. šířka komunikace 8 m (šířka jednosměrné komunikace min. 6,5 m) |
| AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY |  |
| Hlavní využití | autobusová zastávka |
| Přípustné využití | lavičky |
|  | přístřešek |
|  | tabule pro umístění jízdního řádu |
| Nepřípustné využití | jakékoli jiné než hlavní a přípustné využití |
| PARKOVIŠTĚ |  |
| Hlavní využití | parkování osobních vozidel |
| Přípustné využití | lavičky |
|  | veřejná zeleň |
|  | místní komunikace |
|  | veřejné osvětlení |
|  | odvodnění |
| Podmíněně přípustné využití | nezbytné sociální zázemí (WC) |
|  | v rámci projektové přípravy bude nutné konkrétní záměry parkovišť předložit odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Středočeského kraje k vyjádření, zda budou předmětem posuzování (tzv. EIA) podle § 4 odst. 1 zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí |
| Nepřípustné využití | jakékoli jiné než hlavní, podmíněně přípustné a přípustné využití |

Společným regulativem pro veškerou novou výstavbu je ochrana archeologických nalezišť, neboť území obce má charakter území s archeologickými nálezy. Jelikož většina prováděných zemních prací podléhá odbornému archeologickému dozoru nebo vyvolá potřebu záchranného archeologického výzkumu, bude nutné získat před realizací jakékoliv výstavby souhlas Archeologického ústavu Akademie věd ČR.

2. Nezastavitelné plochy

| PLOCHY LESNÍ |  |
| --- | --- |
| LESY, LESNÍ CESTY |  |
| Přípustné využití | lesní a jiné pozemky, které jsou určeny k plnění funkcí lesa |
|  | využití ploch v souladu se zákonem na ochranu lesa v platném znění |
| Podmíněně přípustné využití | jednotlivé účelové stavby a zařízení pro lesní hospodářství |
|  | cyklostezky a pěší trasy |
|  | objekty drobné architektury |
|  | stavby pro myslivost a lesnictví do 25 m2 zastavěné plochy |
|  | technická a dopravní infrastruktura |
| Nepřípustné využití | jakékoliv jiné než přípustné a podmíněně přípustné využití |
|  | oplocení trvalého charakteru |
| PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ |  |
| ORNÁ PŮDA, ZAHRADY, TRVALÉ TRAVNÍ POROSTY, POLNÍ CESTY |  |
| Přípustné využití | změna kultury |
| Podmíněně přípustné využití | revitalizační opatření |
|  | opatření ke zvýšení ekologické stability území |
|  | zalesnění |
|  | zemědělské objekty pro farmový chov hospodářských zvířat a uskladnění píce nebo steliva ze dřeva bez základových konstrukcí a zpevněných ploch (krmná zařízení do 20 m2 zastavěné plochy a výšky 3 m, přístřešky pro zvířata proti nepohodě do 60 m2 zastavěné plochy a výšky 6 m a přístřešky pro uskladnění píce do 60 m2 zastavěné plochy a výšky 6 m) |
|  | technická a dopravní infrastruktura |
| Nepřípustné využití | jakékoliv jiné než přípustné a podmíněně přípustné využití |
| PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ |  |
| KRAJINNÁ ZELEŇ, STROMOVÉ ÁLEJE, DOPROVODNÁ ZELEŇ PODÉL KOMUNIKACÍ |  |
| Přípustné využití | extenzivní travní porosty, dřeviny, skupinová, rozptýlená, soliterní a liniová zeleň a ekologicky kvalitní rostlinná společenstva |
| Podmíněně přípustné využití | cyklostezky a pěší trasy |
|  | objekty drobné architektury do 25 m2 zastavěné plochy |
|  | technická a dopravní infrastruktura |
| Nepřípustné využití | stavby a zařízení nenávratně znehodnocující krajinnou zeleň |
| IZOLAČNÍ ZELEŇ |  |
| Přípustné využití | stromová a keřová společenstva |
| Podmíněně přípustné využití | dopravní a technická infrastruktura |
| Nepřípustné využití | jakékoliv jiné než přípustné a podmíněně přípustné využití |

| PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ |  |
| --- | --- |
| Přípustné využití | vodní toky a plochy, rybníky a ostatní vodní nádrže, které plní funkce ekologicko - stabilizační, rekreační, estetické a hospodářské, které jsou přírodní nebo uměle vybudované |
|  | protipovodňová opatření, revitalizace |
| Podmíněně přípustné využití | vodohospodářské stavby a zařízení (jezy, výpusti, hráze, čepy, kaskády aj.) |
|  | činnosti související s údržbou, chovem ryb, případně vodní drůbeže, výjimečně přípustné jsou činnosti spojené s rekreací |
| Nepřípustné využití | stavby a činnosti jiných funkcí a činnosti negativně ovlivňující vodní režim v území |

g) Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit

Územní plán navrhuje tyto plochy a koridory s možností vyvlastnění (dle § 170 zákona č. 183/2006 Sb.):

1. Veřejně prospěšně stavby

místní komunikace: D1-D5

parkoviště: D6

most: D7

vodovodní potrubí: V1-V17

kanalizační potrubí: K1-K17

| Označení | Dotčené parcely |
| --- | --- |
| DOPRAVNÍ STAVBY |  |
| D1 | 127/2, 136, 140/2, 174/1, 728, 762/2 |
| D2 | 127/6, 127/25, 127/26, 127/27, 127/33, 127/97, 127/98, 127/101, 127/103, 127/104 |
| D3 | 57/6, 216/2, 250/1, 320/1, 732/1 |
| D4 | 250/1, 250/22, 250/23, 250/24 |
| D5 | 250/22 |
| D6 | 45 |
| D7 | 127/2, 140/2, 762/2 |
| VODOHOSPODÁŘSKÉ STAVBY Zásobování pitnou vodou |  |
| V1 | 136, 222/1, 250/1, 726 |
| V2 | 216/2, 250/1, 320/1, 732/1 |
| V3 | 222/1, 250/1, 250/22, 250/23, 250/24 |
| V4 | 250/22 |
| V5 | 135/1, 222/1, 721/1, 721/23, 726, 737, 754/1 |
| V6 | 222/1, 721/13 |
| V7 | 737 |
| V8 | 140/2, 726 |
| V9 | 127/2, 136, 140/2, 174/1, 726, 728, 762/2 |
| V10 | 127/6, 127/27, 127/33, 127/97, 127/101, 140/2, 140/7, 140/22, 772 |
| V11 | 140/16, 140/22, 222/1, 721/12, 772 |

| Označení | Dotčené parcely |
| --- | --- |
| VODOHOSPODÁŘSKÉ STAVBY Zásobování pitnou vodou |  |
| V12 | 117/14, 127/27 |
| V13 | 103/14, 721/10, 721/12, 722/1 |
| V14 | 222/1, 721/10, 722/1 |
| V15 | 709/10, 722/1 |
| V16 | 709/24, 722/1 |
| V17 | 709/30, 722/1 |
| Splašková kanalizace |  |
| K1 | 136, 222/1, 250/1, 726 |
| K2 | 216/2, 250/1, 320/1, 732/1 |
| K3 | 134/5, 726 |
| K4 | 135/1, 222/1, 721/1, 721/23, 726, 737, 754/1 |
| K5 | 222/1, 250/1, 250/22, 250/23, 250/24 |
| K6 | 250/22 |
| K7 | 737 |
| K8 | 61/1, 222/1, 721/13 |
| K9 | 140/16, 140/22, 222/1, 721/12, 772 |
| K10 | 127/6, 127/27, 127/33, 127/97, 127/101, 140/2, 140/7, 140/22, 772 |
| K11 | 134/8, 134/12, 726 |
| K12 | 127/2, 136, 140/2, 174/1, 726, 728, 762/2 |
| K13 | 117/14, 127/27, 143/8, 143/9 |
| K14 | 103/14, 721/10, 721/12, 722/1 |
| K15 | 709/10, 722/16 |
| K16 | 709/24, 722/1 |
| K17 | 222/1, 721/10, 722/1 |

2. Veřejně prospěšná opatření

krajinná zeleň: KZ1, KZ2

ochranná zelen proti přívalovým dešťům: OZ1-OZ4

navržené prvky Územního systému ekologické stability: lokální biocentrum LBC 361 a LBC 385

lokální biokoridory LBK 300 a LBK 318

| Označení | Dotčené parcely |
| --- | --- |
| KRAJINNÁ ZELEŇ |  |
| KZ1 | 581 |
| KZ2 | st. 207, 331/1, 331/5, 749/2 |
| OCHRANNÁ ZELEŇ PROTI PŘÍVALOVÝM DEŠŤŮM |  |
| OZ1 | 712/1 |
| OZ2 | 696/1, 696/5 |
| OZ3 | 541/1 |
| OZ4 | 668/1 |

| Označení | Dotčené parcely |
| --- | --- |
| LOKÁLNÍ ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY |  |
| LBC 361 | 541/1, 755 |
| LBC 385 | 187/7, 187/8, 189/2, 189/3, 189/4, 197, 409/8, 729/1, 763/3, 763/4, 788/2 |
| LBK 300 | 470, 475, 514, 575, 581, 749/1, 754/1, 754/2 |
| LBK 318 | 250/2, 409/17, 763/1, 763/2 |

3. Stavby a opatření k zajištění obrany a bezpečnosti státu

3.1. CIVILNÍ OCHRANA

Ochrana před povodněmi, vymezení záplavových, ohrožených a ochranných oblastí

Území obce není vzhledem ke konfiguraci terénu ohroženo povodněmi nebo záplavami. Vzhledem k tomu nenavrhuje územní plán žádná protipovodňová opatření.

Varování a vyrozumění obyvatelstva

Pro varování obyvatelstva je v případě jakéhokoli ohrožení využívána elektrická siréna obecního úřadu umístěná v centru obce. Slyšitelnost sirény je dostačující po celém území obce. Vzhledem k tomu, že zastavitelné plochy bezprostředně navazují na zastavěné území, je slyšitelnost dostačující i v navrhovaných lokalitách.

Pro vyrozumění obyvatelstva bude zabezpečena kvalitní a dostatečná slyšitelnost místního rozhlasu v celém zastavěném území i na zastavitelných plochách obce.

Ukrytí a ubytování evakuovaných osob

Pro účely shromažďování a provizorního ubytování evakuovaného obyvatelstva lze využít budovy obecního úřadu, event. prostoru na návsi.

Stálá ubytovací zařízení s dostatečnou kapacitou na území obce nejsou.

Evakuace obyvatelstva

V případě ohrožení území obce bude evakuace obyvatelstva probíhat i z dalších centrálních veřejných prostorů jejích jednotlivých částí.

Hromadná stravovací zařízení a vývařovny

Na území obce se nenacházejí hromadná stravovací zařízení patřičné kapacity. V případě potřeby lze situaci řešit dovozem ze stravovacích zařízení v okolních obcích a městech, zejména ze Staré Boleslavi.

Skladování materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci

Uskladnění nezbytného množství materiálu civilní ochrany bude zajištěno v objektech ve vlastnictví obce, případně orgánů státní správy. Jako nejvhodnější se jeví vyčlenit prostory obecního úřadu, který je zároveň spolu s návsí nejvýznamnějším shromaždištěm.

Zdravotnické zabezpečení obyvatelstva

Pro zabezpečení obyvatelstva je k dispozici nemocnice v Brandýse nad Labem. Na území obce se nenachází žádné lůžkové zdravotnické zařízení.

Zdroje nebezpečných látek v území

Zdroje nebezpečných látek se v řešeném území nenacházejí.

Možnosti vyvezení a uskladnění nebezpečných látek mimo hranice zástavby

V řešeném území se nenacházejí žádné nebezpečné látky a z tohoto důvodu územní plán neřeší vyvezení a uskladnění nebezpečných látek mimo hranice zástavby. Obec se nenachází v havarijní zóně.

Nouzové zásobování obyvatelstva pitnou vodou

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den na obyvatele cisternami ze Staré Boleslavi. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Nouzové zásobování obyvatelstva elektrickou energií

Na území obce se nenachází žádný nezávislý zdroj elektrické energie. Nouzové zásobování je možné pouze pomocí mobilních energocentrál.

Plochy využitelné k záchranným likvidačním a obnovovacím pracím 
a přežití obyvatelstva

Využít plochy veřejných prostranství a veřejné budovy (prostor před hostincem, na fotbalovém hřišti, v budově školy, event. kostela) vázané na základní komunikační systém obce.

Plochy pro řešení bezodkladných pohřebních služeb

Pohřební služby lze realizovat na stávajícím místním hřbitově.

Plochy pro likvidaci uhynulých zvířat

V případě havarijního stavu řídí likvidaci okresní nákazová komise podle pohotovostního plánu. Zahraboviště jsou vybrána podle konkrétní situace a hydrologicky posouzena.

3.2. POŽÁRNÍ OCHRANA

Objekty požární ochrany

Požární zbrojnice je umístěna v centrální části obce. Tento objekt bude udržován dle platných právních předpisů, stejně tak jako veškerá bezpečnostní zařízení.

Zdroje vody k hašení požárů

Protipožární ochrana bude zajištěna v prvé řadě ze stávajících, popř. z navrhovaných rozvodů vody po obci prostřednictvím hydrantů.

4. Plochy pro asanaci

Na území obce bude nutné provádět asanační úpravy starých skládek a zatravnění ploch pro ochranu před přívalovými dešti.

h) Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb  a veřejně prospěšných opatření,  pro které lze uplatnit předkupní právo

Územní plán navrhuje tyto plochy a koridory s možností uplatnění předkupního práva (dle § 101 zákona č. 183/2006 Sb.):

1. Veřejně prospěšně stavby

místní komunikace: D1-D5

parkoviště: D6

most: D7

vodovodní potrubí: V1-V17

kanalizační potrubí: K1-K17

| Označení | Dotčené parcely |
| --- | --- |
| DOPRAVNÍ STAVBY |  |
| D1 | 127/2, 136, 140/2, 174/1, 728, 762/2 |
| D2 | 127/6, 127/25, 127/26, 127/27, 127/33, 127/97, 127/98, 127/101, 127/103, 127/104 |
| D3 | 57/6, 216/2, 250/1, 320/1, 732/1 |
| D4 | 250/1, 250/22, 250/23, 250/24 |
| D5 | 250/22 |

| Označení | Dotčené parcely |
| --- | --- |
| DOPRAVNÍ STAVBY |  |
| D6 | 45 |
| D7 | 127/2, 140/2, 762/2 |
| VODOHOSPODÁŘSKÉ STAVBY Zásobování pitnou vodou |  |
| V1 | 136, 222/1, 250/1, 726 |
| V2 | 216/2, 250/1, 320/1, 732/1 |
| V3 | 222/1, 250/1, 250/22, 250/23, 250/24 |
| V4 | 250/22 |
| V5 | 135/1, 222/1, 721/1, 721/23, 726, 737, 754/1 |
| V6 | 222/1, 721/13 |
| V7 | 737 |
| V8 | 140/2, 726 |
| V9 | 127/2, 136, 140/2, 174/1, 726, 728, 762/2 |
| V10 | 127/6, 127/27, 127/33, 127/97, 127/101, 140/2, 140/7, 140/22, 772 |
| V11 | 140/16, 140/22, 222/1, 721/12, 772 |
| V12 | 117/14, 127/27 |
| V13 | 103/14, 721/10, 721/12, 722/1 |
| V14 | 222/1, 721/10, 722/1 |
| V15 | 709/10, 722/1 |
| V16 | 709/24, 722/1 |
| V17 | 709/30, 722/1 |
| Splašková kanalizace |  |
| K1 | 136, 222/1, 250/1, 726 |
| K2 | 216/2, 250/1, 320/1, 732/1 |
| K3 | 134/5, 726 |
| K4 | 135/1, 222/1, 721/1, 721/23, 726, 737, 754/1 |
| K5 | 222/1, 250/1, 250/22, 250/23, 250/24 |
| K6 | 250/22 |
| K7 | 737 |
| K8 | 61/1, 222/1, 721/13 |
| K9 | 140/16, 140/22, 222/1, 721/12, 772 |
| K10 | 127/6, 127/27, 127/33, 127/97, 127/101, 140/2, 140/7, 140/22, 772 |
| K11 | 134/8, 134/12, 726 |
| K12 | 127/2, 136, 140/2, 174/1, 726, 728, 762/2 |
| K13 | 117/14, 127/27, 143/8, 143/9 |
| K14 | 103/14, 721/10, 721/12, 722/1 |
| K15 | 709/10, 722/16 |
| K16 | 709/24, 722/1 |
| K17 | 222/1, 721/10, 722/1 |

2. Veřejně prospěšná opatření

veřejná prostranství – veřejná zeleň: VZ1-VZ5

navržené prvky Územního systému ekologické stability: lokální biocentrum LBC 361 a LBC 385

lokální biokoridory LBK 300 a LBK 318

| Označení | Dotčené parcely |
| --- | --- |
| VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ - VEŘEJNÁ ZELEŇ |  |
| VZ1 | 127/33, 127/101 |
| VZ2 | 140/2 |
| VZ3 | 250/1 |
| VZ4 | 250/1 |
| VZ5 | 127/2 |
| LOKÁLNÍ ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY |  |
| LBC 361 | 541/1, 755 |
| LBC 385 | 187/7, 187/8, 189/2, 189/3, 189/4, 197, 409/8, 729/1, 763/3, 763/4, 788/2 |
| LBK 300 | 470, 475, 514, 575, 581, 749/1, 754/1, 754/2 |
| LBK 318 | 250/2, 409/17, 763/1, 763/2 |

i) Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií podmínkou pro rozhodování

Změny využití ploch BV1, BV1a a BV3 je podmíněno zpracováním územní studie, která by měla řešit:

- prostorové uspořádání území prostřednictvím uličních řadů a velikosti pozemků určených k výstavbě,

- uspořádání jednotlivých uličních koridorů, aby byly v souladu s vyhláškou č.501/2006 Sb., s tím, že musejí být široké nejméně 8 m (3 m v každém jízdním pruhu + chodník o šířce 2 m), s cílem plnit funkci veřejných prostranství,

- napojení obytných ploch na stávající komunikační systém v obci,

- stanovení prostorových regulativů (výška staveb, podíl zpevněných a nezpevněných ploch na stavebních pozemcích),

- vyhotovení územní studie je závazné po dobu 20 let od vydání územního plánu dle § 54 zákona č.183/2006 (stavební zákon).

j) Údaje o počtu listů územního plánu 
  a počtu výkresů k němu připojené grafické části

Textová část územního plánu obsahuje 22 stran.

Grafická část dokumentace sestává celkem ze 6 výkresů.